T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

GÖMÜLÜ SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERSİ

PROJE RAPORU

ZELİHA KARADENİZ

170216022

KUŞ BESLEME PROJESİ

ÖZET

Bu projede kişinin uzun süreli evde olmadığı durumlarda kuşun beslenebilmesi için tasarlanmıştır. Bu projede arduino kullanılarak kodlama yapılmıştır. Proje iki kişiden oluşmaktadır. Birinci kısım kuşun yemliğe gelip yedikten sonra yemlerin üst kısmında bıraktığı yem çöplerinin fan ile yemlikten uzaklaştırılmasıdır. HC-SR04 sensörü kullanılarak normalde yemliğin sensöre olan uzaklığının değişimi kuşu algılaması ile sağlanıyor yapılan gözlemler sonucunda elde edilen verilere göre  kuşun ortalama 20 saniye kadar yem yediği tespit edildiği için 30 saniye sonra fan aktif hale geliyor, diğer kısım ise yemlikte yem azalması durumunda yemliğin üst kısmında bulunan başka bir HC-SR04 sensörü ile yemliğe olan uzaklık verilen değerden daha da fazla olunca servo motor çalışır ve üst yem haznesinde bulunan yem dökülür.

Gerekli Donanım Bileşenleri

1. 1 adet Ardunio Uno

2. 1 adet  Servo motor

3. 1 adet   Kuş yemliği

4. 2 adet  NC-SR04 sensörü

5. 1 adet Mini Fan

Gerekli Yazılım Bileşenleri

1.https://www.arduino.cc/

2.http://fritzing.org

Kullanılan Bileşenlerin Özellikleri

- Ardunio Uno: Sistemi programlamak için Arduino  kullanılmıştır.

- Servo motor: yem haznesinde bulunan yemin  yemliğe dökülmesi için kullanıldı. Verilen açılara göre çıkış vermektedir

- NC-SR04 sensörü: Uzaklığı ölçmek için kullanıldı.

- Mini Fan: Projede yem üzerinde bulunan çöplerin dışarı atılması için kullanıldı

- Kuş yemliği: Üzerine kuş besleme sistemini kurulmuştur.

Projede kullanılan ürünler (https://www.direnc.net/?gclid=Cj0KCQjw-tXlBRDWARIsAGYQAmfGRLPsOKRwiWFkIlvosjlQoqH05HnM8-s46QntqzT3QE2yoVJx_84aAosLEALw_wcB ) temin edilmiştir.

Şematik Çizimi

Şematikçizim.png

Yapım Aşamaları

Sistem üç farklı aşamadan oluşmaktadır.

AŞAMA 1:  Kuşun yemi yemesi ve sonrasında yemin üstünde bulunan artıkların yem haznesinden uzaklaştırılması

Yemliğin kenarına bağlanan sensör ile kuşun yem yediğini algılayıp 30 saniye sonra fanın çalışması için aşağıdaki kodlar kullanılmıştır.

Ekranalıntısı1.png

AŞAMA2:  Kuş yeminin yemlik haznesinde azalması ve yemin yemliğe dökülmesi

Yemliğin üst kısmına bağlanan sensör ile yemlikteki yemin azaldığını algılayıp servo motorun çalışması için aşağıdaki kodlar kullanılmıştır.

Ekranalıntısı2.png

AŞAMA3: Aşama1 ve Aşama 2’nin birleştirilmesi

Ekranalıntısı3.png

Ekranalıntısı4.png

Ekranalıntısı5.png

Kaynak Kodu

Buradaki proje resimlerine ve kaynak koduna https://github.com/karadenizzeliha/Bird_feed_project adresinden erişilebilir.

Nasıl Kullanılır

Yemliğin üzerine sistem kurulduktan sonra kodları arduino’ya atıp çalışması sağlanır.

PROJE RESİMLERİ

projeresimleri1.png

Projeresimleri2.png

Projeresimleri3.png

Öneriler

Bu proje diğer evcil hayvanlar için de geliştirilebilir.

Su için de otomasyon sistemi tasalanabilir.

Youtube Video Kaydını https://www.youtube.com/watch?v=8oaXsozioOg adresinden görüntüleyebilirsiniz.